Vježba: Priprema i standardizacija otopine klorovodične kiseline

Pribor i kemikalije: Erlenmeyerova tikvica od 300 mL, menzura, pipeta, bireta, čaša od 100 mL, kapalica, termometar, destilirana voda, koncentrirana klorovodična kiselina, otopina natrijeva karbonata, metiloranž.

Postupak:

- Otopina se priređuje iz kemijski čiste koncentrirane kiseline čiji je maseni udio w(HCl) = 37 %, a gustoća je 1,18 g/cm3. Za pripravu 1 dm3 otopine HCl približne koncentracije 0,1 mol/dm3 menzurom treba odmjeriti oko 8,6 cm3 koncentrirane kiseline i oprezno uliti u 1 dm3 destilirane vode. Dobivenu otopinu treba dobro promiješati. Za određivanje točne koncentracije otopine, tj. Za standardizaciju kiseline, koristimo natrijev karbonat kao primarni standard.

- Suhu biretu napuni otopinom klorovodične kiseline. Ako bireta nije suha, isperi je najmanje tri puta po cijeloj površini manjim količinama kiseline. Iz kapilare birete istjeraj mjehuriće zraka. Otpusti iz birete toliko otopine kiseline da njezina razina bude točno na oznaci nula. Svaka titracija uvijek se započinje od oznake nuča. Ako na kapilarnom produžetku birete visi kap, treba je pokupiti tako da se vrh birete dotakne stijenkom čaše u koju je ispušten suvišak kiseline.

- U Erlenmeyerovu tikvicu otpipetiraj 10 cm3 otopine natrijevog karbonata koja služi kao standard. Dodaj jednu kap otopine metil-oranža i titriraj otopinom klorovodične kiseline koja je u bireti. Titracija se izvodi sve dok se žuta boja metil-oranža ne promijeni u narančastu od prve kapi HCl u suvišku.

- Očitaj na bireti utrošak kiseline i ponovi titraciju još najmanje dva puta. Svaki put biretu nadopuni do oznake nula. Kod točnog rada vrijednosti utroška kiseline ne smiju se razlikovati više od 0,05 cm3.

- Koncentraciju kiseline izračunaj iz volumena utrošene kiseline, volumena i koncentracije natrijevog karbonata.

Jednadžba kemijske reakcije:

Skica:

Račun:

c(Na2CO3) =

V(Na2CO3) =

V1(HCl) =

V2(HCl) =

V3(HCl) =

--------------------------------------------

c1(HCl) = ?

c2(HCl) = ?

c3(HCl) = ?

c(HCl) = [c1(HCl) + c2(HCl) +c3(HCl)] / 3 =

Opažanja:

Zaključak: