TALOŽNE TITRACIJE

To su titracijske metode koje se temelje na reakcijama nastajanja teško topljivih taloga. Najraširenije su taložne metode argentometrijske metode kod kojih nastaje teško topljivi talog soli srebra:

Ag+(aq) + Cl-(aq) ↔ AgCl(s)

Kao standardna otopina koristi se otopina srebrova nitrata. Argentometrijska titracija može se provesti i tako da se u ispitivanu otopinu doda suvišak standardne otopine srebrova nitrata, nakon čega se suvišak retitrira standardnom otopinom kalijeva tiocijanata KSCN ili amonijeva tiocijanata NH4SCN.

U arentometrijskoj titraciji ovisno o primijenjenoj metodi koriste se sljedeći indikatori:

- U Mohrovoj metodi otopina kalijeva kromata K2CrO4

- U metodi po Volhardu koristi se otopina željezova (III) amonijeva sulfata FeNH4(SO4)2

- U metodi po Fajansu koristi se adsorpcijski indikator diklorfluorescein

Vježba br.____  : Priprema standardne otopine srebrova nitrata, c= 0,1000 mol/L

Pribor i kemikalije: tarionik, sušionik, vaga, posudica za vaganje, odmjerna tikvica od 1L,

srebrov nitrat

Postupak: Srebrov nitrat smrvite u tarioniku i sušite na 110 °C oko 1 sat. Za pripremu 1L

otopine koncentracije  0,1000 mol/L odvažite 16,987 g srebrova nitrata i

kvantitativno prenesite u odmjernu tikvicu od 1 L i kad je sva krutina otopljena

nadopunite destiliranom vodom do uznake.

Otopinu je moguće pripremiti i iz titrivala što je puno jeftinije!!!!

Skica aparature:

Zapažanja:

Zaključak: