KONZERVIRANJE POSTUPKOM SUŠENJA

Sušenje je najstarija metoda konzerviranja, a predstavlja postupak uklanjanja vode iz hrane. U užem smislu, pod pojmom sušenja podrazumijevaju se postupci koji će sniziti vlagu u hrani na 8 % – 14 % ili niže. Tako se postiže visoka koncentracija suhe tvari koja će umanjiti aktivnost m. o. i onemogućiti njihov rast. Konzerviranje sušenjem temelji se na kseroanabiozi(prema grčkom kseros = suh, anabiozi uzrokovanoj sušenjem), odnosno osmoanabiozi, koje djeluju kao dehidratacija do nekog udjela vode u hrani još dovoljnog za aktivnost mikroorganizama13. Uklanjanje vode iz hrane (dehidratacija) povećava održivost hrane, sprječava kvarenje, a sve s ciljem dobivanja proizvoda porozne strukture, dobre moći rehidratacije i sa što manje promijenjenih organoleptičkih svojstava u odnosu na polaznu sirovinu. Nedostatak ovog procesa se očituje u smanjivanju ukupne mase ili volumena hrane.

Svaka se hrana prije procesa sušenja podvrgava odgovarajućim operacijama, blanširanju, sumporenju (tretiranje plinovitim SO2 u posebnim komorama), sulfitiranju(uranjanje u otopinu sumporaste kiseline – do 0.5% ili u njezine soli) ili dipovanju(kratkotrajno uranjanje u zagrijanu otopinu NaOH – 0.5%,radi uklanjanja voštane ovojnice) te općim procesima koji se provode ovisno o polaznoj sirovini (pranje, kalibriranje, ljuštenje, rezanje, usitnjavanje, itd.).

Sušenje se odvija na principu izmjene topline između proizvoda i medija kojim se suši, te izmjeni mase između proizvoda i medija koji se koristi pri sušenju. Zrak je medij koji se najčešće koristi u postupcima sušenja, a ovisno o smjeru kretanja zraka i hrane, sušenje može biti istosmjerno i protusmjerno.

Metode (postupci) sušenja mogu biti prirodne i umjetne. Prirodno sušenje se provodi pomoću sunčevih zraka i prirodnom cirkulacijom zraka, u određenim klimatskim uvjetima, za određenu vrstu hrane. Ovaj način sušenja zahtijeva mnogo pažnje; hranu valja zaštititi od različitih insekata i glodavaca (npr. stavljanjem tanke mrežice iznad hrane koja se suši na lesama). Puno hrane, posebno voće, ima osjetljivu boju koja sušenjem izbljeđuje. Stoga voće prije sušenja valja umočiti u različite otopine, kao npr.: 2 % tnu otopinu NaCl, 2 % tnu limunsku kiselinu ili 0.5 % tnu otopinu kalijevog metabisulfita.

Prirodno sušenje smokvi

Umjetno sušenje je ono kod kojega se neprekidno nadziru određeni mikroklimatski uvjeti. Takvo sušenje provodi su u uređajima koji se nazivaju sušnice. Sušnice se međusobno razlikuju prema načinu rada (kontinuirani i diskontinuirani), izgledu, veličini i mjernim elementima (komore za sušenje, tunelske, rotacijske i fluidizacijske sušnice, itd).

Sušionik

Osušena hrana pakira se u ambalažu koja će proizvodu osigurati kvalitetu i pružiti zaštitu od vlaženja i doticaja s kisikom. Kao ambalažni materijali se koriste plastične folije, limovi ili različite vrste laminata, ovisno o osušenoj namirnici. Po potrebi,zatvaranje proizvoda u ambalažu moguće je provesti pri sniženom tlaku, u atmosferi inertnog plina ili dodavanjem desikanta (sredstava koja na sebe vežu vlagu). Ponekad se provodi fumigacija, odnosno obrada s epoksidima ili fungicidima i baktericidima.

PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA:

1. Određivanje suhe tvari u vodi sušenjem je:

a) fizikalna metoda

b) kemijska metoda

c) elektrokemijska metoda

2. Naročito mnogo vode ima u:

a) ulju i šećeru

b) voću i povrću

c) brašnu i tjestenini

d) jogurtu i siru

3. Istosmjerni način sušenja provodi se tako da se s jedne strane uređaja uvodi hrana koja

se suši, a s druge strane medij kojim se provodi sušenje.

DA – NE ?

4. Na koji će se način voću održati boja tijekom postupka sušenja?

5. Koji se ambalažni materijali koriste pri pakiranju osušenih proizvoda?

6. Najmanja količina vlage u hrani ostaje poslije operacije:

a) ukuhavanja

b) isparavanja

c) destilacije

d) sušenja

ZADATAK:

Izračunati energetsku vrijednost osušenog grožđa, mase 317 g, te udio vode i suhe tvari, ako su sastavi uvećani za određenu vrijednost od svježih:

udio tvari u svježem grožđu iznosi:

—proteina 0.68 %

—ugljikohidrata 16.11 %

—masti 0.28 %

—minerala 0.48 %

—suhih vlakna 1.62 %

Sadržaj:—proteina je za 1.98 % veći od svježeg

—ugljikohidrata je za 50.09 % veći od svježeg

—masti je za 0.27 %  veći od svježeg

—minerala je za 1.54 % veći od svježeg

—suhih vlakna je za 3.76 % veći od svježeg