ODREĐIVANJE UDJELA VODE I SUHE TVARI U VOĆU

UZORCI:

– jabuka (1)

– banana (2)

PRIBOR:

– posudice za sušenje

UREĐAJI:

– eksikator

– sušionik

– digitalna vaga

OTAPALO:

– voda

PRINCIP METODE:

Sušenje uzorka i vaganje provodi se do konstantne mase.

Gubitak u masi uzorka jednak je udjelu vode u odabranom uzorku.

POSTUPAK:

Posudicu za sušenje najprije izvagati (m1), potom u nju dodati 2 – 4 g uzorka (1) te ponovno izvagati posudicu s uzorkom (m2). U posudicu dodati nekoliko kapi vode da se uzorak ne bi primio za dno posudice tijekom sušenja. Postupak ponoviti i za ostale uzorke. Izvagane uzorke staviti na sušenje u sušionik (pećnica). Sušenje se provodi do konstantne mase pri temperaturi od 80°C . Nakon sušenja posudice s uzorcima ohladiti  i ohlađene izvagati (m3). Na osnovu rezultata mjerenja izračunati udio vode i suhe tvari u uzorcima te ih usporediti sa teorijskim vrijednostima.

IZRAČUN:             		(m2 – m3)

% vode =

(m2 – m1)   •100

m1 = masa prazne posudice za sušenje (g)

m2 = masa posudice s uzorkom (g)

m3 = masa posudice s osušenim uzorkom(g)

TABLIČNI PRIKAZ REZULTATA:

– Vrijednosti mase uzoraka te vode i suhe tvari (dobiveno i teorijsko)

| UZORAK | m1 (g) | m2 (g) | m3 (g) | % vode | % suhe tvari | % vode teoretski | %suhe tvari teoretski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jabuka |  |  |  |  |  | 84.4 | 15.6 |
| banana |  |  |  |  |  | 73.5 | 26.5 |

ZAKLJUČAK:

Na temelju razlike između teorijskih vrijednosti pojedinih uzoraka o udjelu vode i suhe tvari i onih dobivenih zaključite kako sušenje djeluje na hranu.